| РАЗДЕЛ 1:Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - Идентификатор на продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Търговско наименование на продукта/обозначение |  |  |  | SEMIN AIRLESS EXTREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химично наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип на продукта |  |  |  | Смес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифицирани употреби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Готова за употреба пастообразна мазилка за пръскане, вътрешно приложение чрез механично пръскане. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 - Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -SEMIN 1a, rue de la Gare 57920 Kédange-sur-Canner France Телефон:+33 (0)3 82 83 53 57 Факс +33 (0)3 82 83 93 33 Уебсайт www.semin.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wininger Ludivine : ludivine.wininger@semin.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 - Телефонен номер при спешни случаи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ORFILA (INRS) + 33 (0)1 45 42 59 59 Франция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2:Описание на опасностите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Класифициране на веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not Classified |  |  |  |  |  | Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 - Елементи на етикета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение |  |  |  |  | : |  |  | Няма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиктограми |  |  |  |  | : |  |  | Няма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждения за опасност |  |  |  |  | : |  |  | Няма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Препоръки за безопасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P101 |  |  |  |  | При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P102 |  |  |  |  | Да се съхранява извън обсега на деца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P103 |  |  |  |  | Преди употреба прочетете етикета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрази EUH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUH208 |  |  |  |  | Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (2634-33-5) ¦ смес на:5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7]; 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) ¦ 2-метилизотиазол-3(2H)-он (2682-20-4).Може да предизвика алергична реакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 - Други опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3:Състав/информация за съставките |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 - Вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 - Смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химично наименование |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  | % |  | Клас(ове) |  |  |  |  | Специфични концентрации |  |  |
| калциев карбонат |  |  |  | CAS №:471-34-1 Идентификационен номер на ЕС: ЕО №:207-439-9 |  |  |  |  |  |  | > 15 - < 40 |  |  |  |  |  |  | Неприложимо |  |  |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он |  |  |  | CAS №:2634-33-5 Идентификационен номер на ЕС:613-088-00-6 ЕО №:220-120-9 |  |  |  |  |  |  | < 0,05 |  | Acute Tox.4 Oral - H302 Aquatic Acute 1 - H400 Eye Dam.1 - H318 Skin Irrit.2 - H315 Skin Sens.1 - H317 |  |  |  |  | Skin Sens.1 - H317 :0,05>=%<=100 |  |  |
| Кварц (SiO2) |  |  |  | CAS №:14808-60-7 Идентификационен номер на ЕС: ЕО №:238-878-4 |  |  |  |  |  |  | < 1 |  |  |  |  |  |  | Неприложимо |  |  |
| 2-метилизотиазол-3(2H)-он |  |  |  | CAS №:2682-20-4 Идентификационен номер на ЕС:613-326-00-9 ЕО №:220-239-6 |  |  |  |  |  |  | < 0,0015 |  | Acute Tox.2 Inhalation – H330 Acute Tox.3 Dermal – H311 Acute Tox.3 Oral - H301 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 – H410 Eye Dam.1 - H318 Skin Corr.1B - H314 Skin Sens.1A - H317 |  |  |  |  | Skin Sens.1A - H317 :0,0015>=%<=100 М-фактор:10 / 1 |  |  |
| смес на:5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7]; 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) |  |  |  | CAS №:55965-84-9 Идентификационен номер на ЕС:613-167-00-5 ЕО №: |  |  |  |  |  |  | < 0,0015 |  | Acute Tox.2 Dermal – H310 Acute Tox.2 Inhalation – H330 Acute Tox.3 Oral - H301 Aquatic Acute 1 - H400 Eye Dam.1 - H318 Skin Corr.1C - H314 Skin Sens.1A - H317 |  |  |  |  | Skin Irrit.2 - H315 :0,06>=%<0,6 Eye Dam.1 - H318 :0,6>=%<100 Eye Irrit.2 - H319 :0,06>=%<0,6 Skin Sens.1A - H317 :0,0015>=%<100 Skin Corr.1C - H314 :0,6>=%<=100 М-фактор:100 / 100 |  |  |
| РАЗДЕЛ 4:Мерки за първа помощ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 - Описание на мерките за първа помощ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При вдишване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - не се изискват незабавни специфични мерки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - излезте на чист въздух. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При контакт с кожата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - измийте незабавно с:Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - В случай на съмнения или ако симптомите на неразположение не отзвучават, потърсете медицинска помощ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При контакт с очите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - промивайте внимателно и обилно с промивка за очи или вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - при дразнене на очите се консултирайте с очен лекар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При поглъщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - изплакнете устата обилно с вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - НЕ предизвиквайте повръщане. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 - Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симптоми и ефекти – при вдишване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симптоми и ефекти – след контакт с кожата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симптоми и ефекти – след контакт с очите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симптоми и ефекти – при поглъщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 - Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5:Противопожарни мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Средства за гасене на пожар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходящи средства за гасене на пожар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - прахообразен ABC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - въглероден диоксид (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - пяна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - прахообразно пожарогасително средство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподходящи средства за гасене на пожар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - водна струя с висок дебит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 - Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 - Съвети за пожарникарите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - адаптирайте противопожарните мерки според околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 6:Мерки при аварийно изпускане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 - Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За персонал, който не отговаря за спешни случаи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - използвайте лични предпазни средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - осигурете подходяща вентилация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За лицата, отговорни за спешни случаи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 - Предпазни мерки за опазване на околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 - Методи и материали за ограничаване и почистване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методи и материали за ограничаване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методи и материали за почистване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Абсорбирайте с течно свързващо вещество (пясък, диатомит, киселинно свързващо вещество, универсално свързващо вещество). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - изплакнете изобилно с вода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподходящи техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 - Позоваване на други раздели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Евакуация: вижте раздел 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Индивидуална защита: вижте раздел 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 7:Обработка и съхранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 - Предпазни мерки за безопасна работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Препоръка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Не се изискват никакви специални технически предпазни мерки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснителна бележка относно общата хигиена на труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 - Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 - Специфична(и) крайна(и) употреба(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 8:Контрол на експозицията/лични предпазни средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 - Параметри на контрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калциев карбонат (471-34-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLE mg/m3 (FR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кварц (SiO2) (14808-60-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VME mg/m3 (FR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IOELV TWA mg/m3 (ЕС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DNEL/PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калциев карбонат (471-34-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойност |  |  |  |  |  | Потребител |  |  |  | Ефект |  |  |
| DNEL краткосрочна, по орален път (остър) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 mg/kg |  |  |  |  |  | Потребители |  |  |  | Локален |  |  |
| DNEL дългосрочна, чрез вдишване |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/m3 |  |  |  |  |  | Работници |  |  |  | Системен |  |  |
| DNEL дългосрочна, чрез вдишване |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,26 mg/m3 |  |  |  |  |  | Работници |  |  |  | Локален |  |  |
| DNEL дългосрочна, чрез вдишване |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/m3 |  |  |  |  |  | Потребители |  |  |  | Системен |  |  |
| 8.2 - Контрол на експозицията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки от технически характер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки за лична защита, например лични предпазни средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Подходяща защита за тялото: лабораторна престилка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 9:Физични и химични свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 - Информация относно основните физични и химични свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатно състояние |  |  |  |  |  | Течност |  |  |  |  |  | Структура |  |  |  |  | вискозна |  |  |  |  |
| Цвят |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мирис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Граница на мириса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 < V < 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка на топене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка на замръзване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка на кипене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пламна температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорост на изпаряване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запалимост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долна граница на експлозивност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горна граница на експлозивност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налягане на парите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плътност на парите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относителна плътност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плътност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 g/cm3 < V < 1,85 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разтворимост (вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разтворимост (етанол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разтворимост (ацетон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разтворимост (органични разтворители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Log KOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на самозапалване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на разлагане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вискозитет, кинетичен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вискозитет, динамичен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики на частиците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер на частиците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 - Друга информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съдържание на ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 1 g/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимална енергия на запалване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводимост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 10:Стабилност и реактивност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 - Реакционна способност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Този продукт се счита за нереактивен при нормални условия на употреба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 - Химична стабилност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продуктът е химически стабилен, ако се спазват условията на съхранение, употреба и препоръчителните температури. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 - Възможност за опасни реакции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Не се получават опасни реакции, ако се използва и съхранява правилно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 - Условия, които трябва да се избягват |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 - Несъвместими материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 - Опасни продукти на разпадане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Няма разпадане, ако се употребява при предвидените условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 11:Токсикологична информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 - Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остра токсичност |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токсичност:Смес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 oral (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal (rabbit) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 inhalation (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 inhalation dusts and mists (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 inhalation vapours (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токсичност:вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смес на:5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7]; 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 oral (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 mg/kg < V < 66 mg/kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 mg/kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal (rabbit) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,1 mg/kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 inhalation (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 ppmV < V < 0,33 ppmV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (2634-33-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 oral (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 mg/kg 1020 mg/kg (мишки) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма изследване |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 inhalation (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма изследване |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Калциев карбонат (471-34-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 oral (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | > 2000 mg/kg ОИСР 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | > 2000 mg/kg ОИСР 402 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 inhalation vapours (rat) |  |  |  |  |  |  |  |  | > 3 mg/l ОИСР 403 |  |  |  |  |
| Корозивност/дразнене на кожата |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сериозно увреждане/дразнене на очите |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мутагенност за зародишните клетки |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцерогенност |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токсичност за репродукцията |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасност при вдишване |  |  |  |  |  |  | - Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 - Информация за други опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 12:Екологична информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 - Токсичност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токсичност:Смес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EC50 48 hr crustacea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC50 96 hr fish |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ErC50 algae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ErC50 other aquatic plants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOEC chronic fish |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOEC chronic crustacea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOEC chronic algae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOEC chronic other aquatic plants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токсичност:вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смес на:5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7]; 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EC50 48 hr crustacea |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0052 mg/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 96 hr fish |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 mg/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic fish |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,098 mg/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic crustacea |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 mg/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic algae |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00064 mg/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic other aquatic plants |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0012 mg/l |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (2634-33-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EC50 48 hr crustacea |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 mg/l ОИСР 202 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LC50 96 hr fish |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 mg/l ОИСР 203 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ErC50 algae |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 mg/l ОИСР 201 Продължителност на експозицията 72h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ErC50 other aquatic plants |  |  |  |  |  |  |  |  | > 100 mg/l Продължителност на експозицията 72h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic fish |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 mg/l ОИСР 215 Продължителност на експозицията 28 дни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic crustacea |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 mg/l Продължителност на експозицията 21 дни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic algae |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 mg/l Продължителност на експозицията 72h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic other aquatic plants |  |  |  |  |  |  |  |  | 5600 mg/l Продължителност на експозицията 72h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Калциев карбонат (471-34-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ErC50 algae |  |  |  |  |  |  |  |  | > 14 mg/l ОИСР 201 Продължителност на експозицията 72h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NOEC chronic algae |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 mg/l Продължителност на експозицията ОИСР 201 72h |  |  |  |  |
| - Веществото/сместа не отговаря на критериите за остра токсичност за водната среда съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 - Устойчивост и разградимост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биохимична потребност от кислород (БПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химична потребност от кислород (ХПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % биоразграждане за 28 дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 - Биоакумулираща способност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефициент на биоконцентрация (КБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Log KOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Няма индикация, свързана с потенциал за биоакумулиране. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 - Преносимост в почвата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 - Резултати от оценката на PBT и vPvB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 - Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 - Други неблагоприятни последици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 13:Обезвреждане на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 - Методи за третиране на отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методи за третиране на отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отпадъците трябва да се премахват в съответствие с предписанията на местните власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оттичане на води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкретни предпазни мерки, които трябва да се предприемат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общностни или национални или регионални разпоредби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 14:Информация относно транспортирането |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 - Номер по списъка на ООН или идентификационен номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 - Точно наименование на пратката по списъка на ООН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 - Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 - Опаковъчна група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 - Опасности за околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 - Специални предпазни мерки за потребителите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 - Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неприложимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 15:Информация относно нормативната уредба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 - Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веществата кандидати по REACH |  |  |  |  |  |  | Няма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества по приложение XIV |  |  |  |  |  |  | Няма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества по приложение XVII |  |  |  |  |  |  | Няма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съдържание на ЛОС |  |  |  |  |  |  | < 1 g/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 - Оценка на безопасност на химичното вещество или смес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка на химическата безопасност, извършена за продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | - няма налична информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 16:Друга информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Версии на ИЛБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Версия | Дата на издаване |  | Автор |  |  |  |  |  |  | Описание на измененията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24.10.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текстове на регулаторни фрази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acute Tox.2 Dermal |  | Остра токсичност (дермална) – категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acute Tox.2 Inhalation |  | Остра токсичност (инхалаторна) – категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acute Tox.3 Dermal |  | Остра токсичност (дермална) – категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acute Tox.3 Oral |  | Остра токсичност (орална) – категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acute Tox.4 Oral |  | Остра токсичност (орална) – категория 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquatic Acute 1 |  | Опасност за водната среда – Aquatic Acute 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquatic Chronic 1 |  | Опасност за водната среда – Aquatic Chronic 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eye Dam.1 |  | Сериозно увреждане на очите – Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H301 |  | Токсичен при поглъщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H302 |  | Вреден при поглъщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H310 |  | Смъртоносен при контакт с кожата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H311 |  | Токсичен при контакт с кожата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H314 |  | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H315 |  | Предизвиква дразнене на кожата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H317 |  | Може да причини алергична кожна реакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H318 |  | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H330 |  | Смъртоносен при вдишване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H400 |  | Силно токсичен за водните организми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H410 |  | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not Classified |  | Не е класифициран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skin Corr.1B |  | Корозивност на кожата – Категория 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skin Corr.1C |  | Корозивност на кожата – Категория 1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skin Irrit.2 |  | Дразнене на кожата – Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skin Sens.1 |  | Сенсибилизация на кожата – Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skin Sens.1A |  | Сенсибилизация на кожата – Категория 1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** *** *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

2/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

3/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

4/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

5/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

6/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

7/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

8/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

9/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878

10/10

24.10.2022 г. – френски

SEMIN AIRLESS EXTREM

Версия:1

Дата на издаване:24.10.2022

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878